Sistemas Operacionais

Estudo Dirigido sobre:

- Capítulo 2 – Estruturas do Computador ou Estruturas de Sistemas de Computação de SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter; GAGNE, Greg. Sistemas Operacionais: com Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. ou

- Capítulo 2 – Conceitos de Hardware e Software de DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.; CHOFFNES, David R. Sistemas operacionais. São Paulo: Pearson,

2005. Disponível na biblioteca virtual da UFN: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/315

- Caracterize um sistema de computação moderno

Hardware (CPU, memória principal, memória secundária, controlador, dispositivos periféricos, barramentos)

- Quais a etapas de inicialização do computador?

Ligar energia, execução da BIOS e teste de hardware, Carregamento do BOOTLOADER (serve para carregar o kernel do sistema operacional), carregamento do sistema operacional (INIT), preparação do computador para uso

- O que é interrupção? Como os Sistemas Operacionais tratam as interrupções?

Interrupção é um evento/sinal enviado para chamar atenção, Sistema Operacional junto ao Hardware trabalham para a interrupção, essencial para possibilitar a multiprogramação pois interrupções permitem executar outros algoritmos sem necessidade de espera do atual finalizar. O SO tratam do seguinte modo:

- pausa para processamento;

- número de IRQ (Interrupt Request) → Tratador de interrupções (SO);

- Chaveamento/Troca de Contexto → salvar o contexto da execução atual (na memória principal), carrega ou restaura o contexto da próxima execução;

- Buscar TABELA ou VETOR DE INTERRUPÇÕES o endereço da rotina para tratar o IRQ (Interrupt Request)

- Carregar a rotina e tratar a interrupção

- Defina I/O síncrona e I/O assíncrona. Qual permite melhor uso da CPU?

I/O síncrona – bloqueia o fluxo, CPU aguarda as operações terminarem, fluxo sequencial

I/O assíncrona –  não bloqueia o fluxo, devolve o controle para CPU e continua as demais tarefas. Esta permite mais eficiência do uso da CPU pela multiprogramação.

- Qual a finalidade da DMA – Direct Memory Access?

Recurso de hardware para transmitir blocos de dados de E/S diretamente para RAM sem interrupção da CPU.

- Como funciona a RAM? Qual o ciclo básico de execução de uma instrução?

RAM é uma memória volátil de acesso aleatório para guardar dados a qualquer momento. 
Ciclo básico de uma instrução:

- Buscar 1 instrução na RAM, carrega nos registradores a instrução

- Decodificar a instrução (dentro da instrução tem os endereços dos operandos)

- Buscar os operandos na RAM

- Executa a instrução

- Armazena os dados na RAM

- Continuidade no ciclo, volta etapa 1.

- Caracterize a estrutura de armazenamento de um sistema de computação.

Possui uma hierarquia, quanto mais ao topo maior velocidade e quanto mais à base mais capacidade de armazenamento, são inversamente proporcionais:

- Regristadores

- Cache

- RAM

- HD, SSD, fitas. Armazenamento permanente ou secundário.

- Em que consiste o uso de cache?

É uma memória intermediária, nem registrador nem memória primária, atua como um auxiliador. Dados recentemente utilizados são armazenados na Cache → compatibilizar a velocidade da CPU e da RAM.

Coerência e Consistência de Cache.

- Caracterize os diferentes tipos de proteção de hardware suportados em um sistema de computação.

- Proteção de Memória Principal

  - Proteção do espaço de endereçamento de cada tarefa.

    - Registrador Base → armazena o primeiro endereço da tarefa na memória

    - Registrador Limite → armazena o tamanho da tarefa

  - MMU = Unidade de Gerência de Memória (Memory Management Unit)

- Proteção de CPU

  - Temporizador de hardware, que periodicamente interrompe a CPU, afim de evitar que algum processo monopolize a CPU

- Proteção de I/O; Instruções privilegiadas

  - Impede que o usuário acesse diretamente os dispositivos do hardware, aplicativos não afetam diretamente no hardware

  - Instruções privilegiadas

- Proteção de Modo Dual de Operação (processador);

  - modo Supervisor, Monitor, Kernel;

    - Todas as instruções do processador podem ser executadas (instruções privilegiadas)

  - modo Usuário;

    - algumas instruções disponíveis para execução